INFORME EVENTO

# A	:  Ing. Daniel Chirinos

# Ingeniero de Turno O&M Nuevatel T. Occidente

# Revisión	: Ing. Marcelo Plata

# Responsable Proyecto Nuevatel T. Occidente

# De	: Tec. Jorge Fernando Arancibia / Silvert Condori

# Personal de emergencia STS

CC	:  Ing. Daniel Puña

Administrador Tx – Acceso Nuevatel  T. Occidente

Fecha:            lunes, 13 de enero 2025

Asunto:	Informe, afectación de servicio 1er sector LTE.

| Región | T. Occidente | Fecha del evento | 13 de enero 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Mantenimiento | Sucre | Hora inicio trabajo | 16:09 |
| Servicio afectado | NO | Hora fin trabajo | 18:39 |
| Estación / Tramo | FEXPO SUCRE DAS | Tiempo fuera de servicio (Disponibilidad) | 00 min () |
| Evento reincidente | No | Reincidencias en 15 días | no |
| Sistema afectado | NO | Subsistema afectado | Ninguno |
| Cell ID | SU4278 | Personal NOC |  |

Mediante la presente, se informa sobre el evento que se tuvo.

1.- Causa Raíz – origen de falla

Se detecto falla de HARDWARE en SFP en lado RRU del 1er Sector LTE.

2.- Diagnóstico y solución

A horas 16:09 NOC de turno, notifica que se tiene alarma de afectación de servicio en el 1er sector de la tecnología LTE.

A horas 16:45 se llego a sitio, se verifica que se tiene alarmas y afectación del 1er sector.

Se procede a realizar pruebas intercambiando fibras y sfp entre el sector 1 afectado y el tercer sector, observando que el sector 3 no normaliza.

Se procede a verificar sfp en lado RRU, el cual presenta falla. Se procede con el reemplazo del mismo por otro que se tenía en almacén pero que no es de la misma capacidad. Con el reemplazo de sfp y un posterior reset al sector se logra normalizar sector afectado, esto a horas 18:04 aproximadamente.

Fin intervención a horas 18:39. Se corrobora mediante NOC que no haya pendientes.

3.- Información técnica – Inventario reportado

Reemplazo de SFP.

4.- Detalles del material – repuestos - insumos utilizados.

N/S SFP retirado: HGN MA18050360070

N/S SFP instalado: HXB P74A6032156

5.- Cotización del material e insumos

6.- Reporte Fotográfico

| Imagen 1.- Llegada al sitio | Imagen 2.- 1er LTE, con afectación de servicio |
| --- | --- |
| Imagen 3.- Alarmas activas vistas en el gestor | Imagen 4.- Prueba, cambio de sector |
| Imagen 5: Verificación en RRU | Imagen 6: Reemplazo de FSP lado RRU |
| Imagen 7.- Sector normalizado posterior al reemplazo de SFP | Imagen 8.- Vista BBU sin alarmas |
| Imagen 9.- Fin intervención |  |

7.- Observaciones y recomendaciones

Posterior al trabajo se dejó sitio sin pendientes.

Firma STS Responsable					Firma Nuevatel

Fecha:								Fecha: